Instituto Federal do Ceará - Embarcatech

RED – Relatório de Evidência de Desenvolvimento

Sistema IoT para Medição e Análise de Consumo de Energia Elétrica

Autor: José Adriano Filho

Matrícula: 2025101109806

Out/2025

Sumário

1. Resumo da Etapa	3

2. Firmware	3

2.1 Arquitetura de Software	3

2.2 Uso do FreeRTOS	4

3. Hardware	5

4. IoT	9

5. Problemas Encontrados e Soluções Adotadas	9

5.1 Problema com o Módulo HLW8032	9

5.2 Solução Adotada: Substituição pelo PZEM-004T	10

6. Desenvolvimento de Bibliotecas	11

6.1 Sensor AHT10	11

6.2 RTC DS3231 com EEPROM	11

6.3 Display TFT 1,8” ST7735	11

6.4 Sensor PZEM-0004T	12

7. Próximos Passos	13

# 1. Resumo da Etapa

Nesta etapa do projeto foi realizado o desenvolvimento e a consolidação da base técnica do sistema de monitoramento de energia elétrica com conectividade IoT. O trabalho envolveu tanto a evolução do firmware, quanto o início da montagem física do hardware, permitindo testes progressivos e validação incremental dos módulos.

O firmware encontra-se em desenvolvimento contínuo, com foco na modularização do código, estabilidade do sistema e integração gradual dos periféricos. Foram desenvolvidas bibliotecas próprias para sensores ambientais, medição de energia, controle de tempo e interface visual, garantindo maior domínio técnico sobre o funcionamento do sistema.

A abordagem adotada nesta fase priorizou confiabilidade, escalabilidade e facilidade de manutenção, preparando o projeto para a etapa de integração final, prevista para janeiro de 2026.

# 2. Firmware

O firmware foi desenvolvido em linguagem C, utilizando o SDK oficial da Raspberry Pi Pico W, aliado ao FreeRTOS como sistema operacional de tempo real. Essa escolha permitiu a criação de um sistema multitarefa robusto, capaz de executar simultaneamente aquisição de dados, comunicação de rede e gerenciamento de periféricos.

### 2.1 Arquitetura de Software

A arquitetura do firmware foi projetada de forma modular, separando claramente as responsabilidades de cada componente:

- Aplicação principal (main.c)
Responsável pela inicialização do sistema, configuração dos periféricos e criação das tasks do FreeRTOS.

- Gerenciador de Wi-Fi
Implementa a lógica de conexão e reconexão automática à rede, monitorando o estado da interface e garantindo disponibilidade da comunicação.

- Gerenciador MQTT
Responsável pela comunicação com o broker MQTT, utilizando uma arquitetura assíncrona baseada em filas, evitando bloqueios nas tasks de aquisição de dados.

- Bibliotecas de sensores e periféricos
Cada sensor e dispositivo possui uma biblioteca dedicada, facilitando manutenção, testes e reutilização do código.

Fig. 1 - Arquitetura inicial do projeto do Firmware

### 2.2 Uso do FreeRTOS

O FreeRTOS foi empregado para:

- Execução concorrente de múltiplas tarefas;

- Melhor organização do código;

- Separação entre aquisição de dados, processamento e comunicação;

- Maior previsibilidade temporal do sistema.

Fig. 2 – Includes iniciais de bibliotecas

Fig. 3 – Criação das tasks para uso do FreeRTOS

O uso de tasks, filas (queues) e semáforos possibilitou um sistema mais estável e preparado para expansão futura.

Fig. 4 – Área de trabalho do firmware

Salientamos que o desenvolvimento continua em andamento e que estas estruturas, assim como outras que não estão sendo mostradas poderão sofrer alterações, conforme necessidade durante a implementação e integração final.

# 3. Hardware

O hardware do sistema foi projetado com foco em modularidade e facilidade de integração. Os principais componentes utilizados são:

- Microcontrolador: Raspberry Pi Pico W (RP2040), responsável pelo processamento e conectividade Wi-Fi;

- Sensor de energia: PZEM-004T v4.0, conectado via UART;

- Sensor ambiental: AHT10, conectado via barramento I²C;

- RTC: DS3231 com EEPROM integrada, também via I²C;

- Display: TFT de 1,8 polegadas com controlador ST7735, via SPI;

- Alimentação: Fonte externa estabilizada.

Nesta etapa, a montagem física do hardware já foi iniciada, incluindo a fixação da placa principal e a conexão inicial dos módulos de sensores e comunicação.
Os testes estão sendo realizados de forma incremental, permitindo identificar falhas elétricas ou de comunicação antes da integração completa do sistema.

Fig. 5 – Diagrama em blocos – Sujeito a alterações

Fig. 6 – Esquemático do projeto – Em construção

Fig. 7 – Bancada de trabalho

Fig. 8 – Montagem da placa do display

Fig. 9 – Testes com o sensor de aquisição dos dados elétricos

Fig. 10 – Etapas de montagem - soldagem

# 4. IoT

A camada de IoT do projeto foi implementada utilizando o protocolo MQTT, escolhido por sua leveza e ampla adoção em sistemas embarcados.

Fig. 11 – Bibliotecas para WiFi e MQTT

As principais características da implementação incluem:

- Publicação periódica dos dados coletados;

- Estruturação das mensagens em formato JSON, facilitando integração com sistemas externos;

- Uso de um broker MQTT para testes e validação;

- Comunicação assíncrona, garantindo que falhas temporárias de rede não interrompam o funcionamento do sistema.

Fig. 12 – Teste de envio pelo protocolo MQTT

A arquitetura foi projetada para permitir, em etapas futuras, a implementação de segurança com TLS e integração com plataformas de visualização e análise de dados.

# 5. Problemas Encontrados e Soluções Adotadas

### 5.1 Problema com o Módulo HLW8032

Durante a fase inicial do projeto, foi utilizado um módulo de medição de energia baseado no HLW8032. Entretanto, ao longo dos testes, foram identificados diversos problemas, tais como:

- Dificuldade de calibração precisa;

- Leituras inconsistentes em diferentes condições de carga;

- Maior complexidade de implementação no firmware;

- Dificuldade de validação dos resultados obtidos.

Esses fatores comprometeram a confiabilidade do sistema e aumentaram o tempo necessário para desenvolvimento.

Fig. 13 – Módulo HLW8032

### 5.2 Solução Adotada: Substituição pelo PZEM-004T

Como solução, optou-se pela substituição do HLW8032 pelo PZEM-004T v4.0, que utiliza o protocolo MODBUS RTU.

Os benefícios dessa substituição foram:

- Protocolo robusto e bem documentado;

- Leituras estáveis e confiáveis;

- Facilidade de integração com o firmware;

- Redução significativa do tempo de desenvolvimento;

- Maior previsibilidade dos resultados.

Essa decisão contribuiu diretamente para a maturidade e confiabilidade do sistema.

Fig. 14 – Módulo PZEM-0004T

# 6. Desenvolvimento de Bibliotecas

### 6.1 Sensor AHT10

Foi desenvolvida uma biblioteca dedicada para o sensor AHT10, responsável pela medição de temperatura e umidade.

A biblioteca inclui:

- Rotinas de inicialização do sensor;

- Comunicação via barramento I²C;

- Leitura periódica das grandezas;

- Compatibilidade com execução em ambiente FreeRTOS.

Os testes confirmaram leituras estáveis e confiáveis.

### 6.2 RTC DS3231 com EEPROM

Também foi desenvolvida uma biblioteca para o RTC DS3231, incluindo acesso à EEPROM integrada ao módulo.

Funcionalidades implementadas:

- Leitura e escrita de data e hora;

- Conversão entre formatos BCD e decimal;

- Leitura da temperatura interna do RTC;

- Armazenamento persistente de configurações e dados do sistema.

Essa funcionalidade garante manutenção do tempo e dos dados mesmo em caso de desligamento do equipamento.

### 6.3 Display TFT 1,8” ST7735

Foram realizados testes com um display TFT de 1,8 polegadas, baseado no controlador ST7735, utilizando comunicação SPI.

Os testes envolveram:

- Inicialização correta do display;

- Escrita de textos e gráficos básicos;

- Exibição de informações do sistema;

- Avaliação do funcionamento em conjunto com o FreeRTOS.

Os resultados indicaram que o display é adequado para uso como interface visual do sistema.

### 6.4 Sensor PZEM-0004T

Com a utilização do sensor PZEM-0004T para a aquisição de dados sobre o consumo de energia elétrica, e como não existiam bibliotecas para raspberrypi pico W em C, foi necessário desenvolver uma a partir de estudos sobre o sensor.

A biblioteca inclui:

- Rotinas de inicialização do sensor;

- Comunicação via UART;

- Leitura periódica das grandezas;

- Compatibilidade com execução em ambiente FreeRTOS.

Os testes confirmaram leituras estáveis e confiáveis.

Fig. 15 – Fixação dos módulos para facilitar as conexões e testes

# 7. Próximos Passos

Os próximos passos do projeto incluem:

- Continuidade do desenvolvimento e refinamento do firmware;

- Finalização da montagem física do hardware;

- Integração completa de todos os módulos;

- Implementação de comunicação MQTT com TLS;

- Uso efetivo do RTC para registro temporal dos dados;

- Armazenamento local em cartão SD;

- Uso do display como interface principal;

- Integração final do sistema prevista para janeiro de 2026.