INFORMAÇÕES SOBRE O CHIP HLW8032

O chip HLW8032 utiliza comunicação serial assíncrona (UART) e envia um pacote completo de 24 bytes a cada 50 ms. O quadro de dados (frame) não possui bytes de início fixos (como um preâmbulo ou cabeçalho específico) que marcam inequivocamente o começo de uma transmissão.

Em vez disso, você deve identificar o início do quadro de dados por meio da análise do conteúdo do primeiro byte, que corresponde ao registro de Status (State REG):

- O primeiro byte do pacote de 24 bytes (Registro 1, State REG) indica o status do chip.

- Se o primeiro byte for 0xF2, isso geralmente indica que não há carga conectada (circuito aberto) ou uma condição de "no-load".

- Para cargas reais e operacionais, o valor do primeiro byte será diferente, indicando um estado válido de medição. Você precisará consultar a folha de dados (datasheet) para a interpretação completa de todos os valores possíveis do State REG.

A abordagem recomendada para a leitura correta dos dados é:

- Ler bytes continuamente da interface UART (configurada para 4800 bps, 8 bits de dados, paridade par, 1 bit de parada).

- Procurar pelo byte que você sabe que deve ser o primeiro (verificando se ele faz sentido como um valor de State REG válido, por exemplo, 0xF2 ou outro valor esperado dependendo da sua aplicação/carga).

- Assumir que os próximos 23 bytes compõem o restante do pacote de 24 bytes após encontrar o byte inicial válido.

- Após receber os 24 bytes, você deve verificar o checksum (o último byte do pacote) para garantir a integridade dos dados recebidos.

Essa abordagem permite que você se sincronize com o fluxo contínuo de dados transmitido pelo chip.

Bits Válidos na comunicação.

O primeiro byte do pacote de dados do HLW8032 é o Registro de Status (State REG). Os bytes válidos que você pode encontrar neste primeiro byte dependem do estado operacional do chip e se ocorreram erros ou overflows (estouro de limites).

Os valores específicos mencionados na folha de dados (datasheet) são:

- 0x55: Indica que a função de correção de erros do chip está normal e que os registros de parâmetros (para tensão, corrente e potência) e os registros de medição não sofreram overflow (estouro). Este é o estado operacional normal e esperado na maioria das vezes.

- 0xAA: Indica que a função de correção de erros do chip falhou. Neste estado, os registros de parâmetros não são confiáveis e não devem ser usados.

- 0xFx (onde 'x' é qualquer valor hexadecimal de 0 a F): Indica que um ou mais dos registros de medição (tensão, corrente ou potência) sofreram overflow.

  - 0xF2 é frequentemente visto quando não há carga conectada (no-load).

A estrutura do byte 0xFx é um campo de bits onde os bits 7 a 4 são sempre '1' (daí o F) e os bits 3 a 0 indicam qual registro específico sofreu overflow:

Como usar isso para sincronização

A melhor maneira de sincronizar com o fluxo de dados é ler bytes continuamente e verificar se o byte lido é um valor de State REG válido e esperado para sua aplicação (por exemplo, 0x55 para operação normal, ou 0xF2 se a carga for muito baixa). Ao encontrar um byte válido, você assume que ele é o primeiro de um pacote de 24 bytes e prossegue com a leitura dos 23 bytes seguintes, confirmando a integridade do pacote com o checksum no final.