Instituto Federal do Ceará - Embarcatech

Relatório Final do Projeto

Sistema IoT para Medição e Análise de Consumo de Energia Elétrica

Autor: José Adriano Filho

Matrícula: 2025101109806

Jan/2025

# SISTEMA EMBARCADO PARA MONITORAMENTO DE ENERGIA

## 1 INTRODUÇÃO

A crescente evolução das tecnologias associadas à Internet das Coisas (IoT) tem possibilitado o desenvolvimento de sistemas embarcados capazes de realizar o monitoramento remoto de grandezas físicas de forma contínua, segura e eficiente. Esses sistemas vêm sendo amplamente aplicados em contextos residenciais, industriais e educacionais, permitindo a coleta de dados, o processamento local e o envio das informações para plataformas em nuvem.

No contexto dos sistemas embarcados modernos, a utilização de sistemas operacionais de tempo real (RTOS) torna-se essencial para o gerenciamento de múltiplas tarefas concorrentes, garantindo previsibilidade temporal, modularidade e escalabilidade do firmware. Associado a isso, a comunicação segura de dados é um requisito fundamental, especialmente em aplicações IoT que envolvem redes públicas.

Dessa forma, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema embarcado baseado na Raspberry Pi Pico W, utilizando o sistema operacional FreeRTOS, sensores ambientais e de energia elétrica, além de comunicação via protocolo MQTT. O sistema desenvolvido permite a aquisição, visualização local e transmissão remota dos dados, proporcionando uma solução completa de monitoramento.

## 2 OBJETIVOS

Desenvolver um sistema embarcado com conectividade Wi-Fi capaz de monitorar variáveis ambientais e grandezas elétricas, utilizando arquitetura multitarefa e comunicação segura com plataforma IoT.

## 2.2 Objetivos Específicos

- Implementar firmware em linguagem C utilizando o SDK oficial da Raspberry Pi Pico W;

- Utilizar o sistema operacional FreeRTOS para gerenciamento das tarefas;

- Integrar sensores ambientais de temperatura, umidade e luminosidade;

- Implementar a leitura de grandezas elétricas por meio de protocolo Modbus RTU;

- Exibir informações em tempo real em um display gráfico;

- Estabelecer comunicação Wi-Fi estável;

- Implementar comunicação MQTT;

- Validar o funcionamento do sistema por meio de testes práticos.

## 3 JUSTIFICATIVA

O monitoramento de energia elétrica é uma ferramenta essencial para a identificação de desperdícios, análise de consumo e melhoria da eficiência energética. Quando associado ao monitoramento de variáveis ambientais, possibilita uma compreensão mais abrangente do comportamento do sistema analisado.

Sob o ponto de vista acadêmico, o projeto se justifica pela integração prática de conceitos fundamentais da área de sistemas embarcados e IoT, tais como sistemas operacionais de tempo real, comunicação serial, protocolos de rede, segurança da informação e integração hardware e software.

Além disso, a solução desenvolvida apresenta potencial de aplicação em ambientes reais, podendo ser expandida para diferentes contextos, o que reforça sua relevância técnica e prática.

## 4 PROBLEMÁTICA

Durante o desenvolvimento do sistema, foram identificados desafios técnicos relacionados à escolha dos sensores, à comunicação segura e à integração multitarefa. Inicialmente, foi utilizado um módulo de medição de energia baseado no circuito integrado HLW8032, que apresentou dificuldades relacionadas à calibração, instabilidade nas leituras e maior complexidade de implementação.

Outro desafio relevante foi a implementação de comunicação MQTT segura utilizando TLS em um microcontrolador com recursos limitados, exigindo cuidados especiais com o gerenciamento de memória, certificados digitais e configuração do stack de rede.

Como solução, optou-se pela substituição do módulo HLW8032 pelo PZEM-004T versão 4.0, que utiliza protocolo Modbus RTU e apresentou maior confiabilidade e facilidade de integração. No firmware, adotou-se uma arquitetura modular, utilizando filas (queues) do FreeRTOS para comunicação entre tarefas, garantindo maior robustez e organização do sistema.

## 5 ARQUITETURA DO SISTEMA

## 5.1 Arquitetura de Hardware

O sistema de hardware é composto por uma Raspberry Pi Pico W como unidade central de processamento, sensores ambientais para medição de temperatura, umidade e luminosidade, um módulo de medição de energia elétrica, um display gráfico para interface local, além de módulos auxiliares como RTC, botões e LEDs.

A comunicação entre os sensores ambientais e o microcontrolador ocorre por meio do barramento I2C, enquanto o módulo de energia utiliza comunicação UART com protocolo Modbus RTU. O display gráfico é conectado via SPI.

## 5.2 Arquitetura de Firmware

O firmware foi desenvolvido de forma modular, organizado em camadas de drivers, serviços e aplicação. O sistema operacional FreeRTOS é responsável pelo escalonamento das tarefas, garantindo execução determinística e isolamento funcional entre os módulos.

## 5.3 Arquitetura IoT

A camada IoT é responsável pela transmissão dos dados coletados para a nuvem, utilizando o protocolo MQTT. Os dados são publicados periodicamente em tópicos específicos, permitindo sua visualização em dashboards e armazenamento para análise histórica.

## 6 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

O desenvolvimento do sistema envolveu a implementação de tarefas independentes no FreeRTOS, cada uma responsável por uma funcionalidade específica, como leitura de sensores, atualização do display e comunicação MQTT. A troca de informações entre tarefas é realizada por meio de filas, evitando acesso concorrente direto aos recursos compartilhados.

Os protocolos de comunicação utilizados incluem I2C, UART, SPI e MQTT, garantindo integração eficiente entre os diversos módulos do sistema.

## 7 EVIDÊNCIAS DE FUNCIONAMENTO

Como evidências do funcionamento do sistema, foram coletados registros fotográficos da montagem do hardware, capturas do display exibindo dados em tempo real, logs de comunicação MQTT comprovando a publicação dos dados e capturas de tela da plataforma IoT.

Adicionalmente, foi produzido um vídeo demonstrativo com duração entre cinco e sete minutos, apresentando o funcionamento completo do sistema, desde a inicialização até a visualização dos dados na nuvem.

## 8 CONCLUSÃO

O sistema embarcado desenvolvido atendeu aos objetivos propostos, demonstrando a viabilidade da integração entre hardware, firmware multitarefa e serviços IoT em uma plataforma de baixo custo. A utilização do FreeRTOS proporcionou maior organização e previsibilidade ao firmware, enquanto a comunicação MQTT garantiu a transmissão dos dados.

O projeto apresenta potencial de expansão, podendo ser adaptado para novas aplicações e integrações futuras.

## 9 REFERÊNCIAS

FREERTOS. FreeRTOS Reference Manual. Disponível em: <https://www.freertos.org>. Acesso em: 1 jan. 2026.

MQTT. MQTT Version 3.1.1 Specification. Disponível em: <https://mqtt.org>. Acesso em: 1 jan. 2026.

RASPBERRY PI FOUNDATION. Raspberry Pi Pico W Documentation. Disponível em: <https://www.raspberrypi.com>. Acesso em: 1 jan. 2026.

## 10 APÊNDICES

Os apêndices incluem o código-fonte completo do projeto, disponibilizado em repositório GitHub, os esquemáticos elétricos, diagramas adicionais e arquivos de configuração utilizados durante o desenvolvimento.