Resumo das atividades da semana passada e o que vai ser feito nesta semana:

Resumo das Atividades – Semana Anterior

Na última semana foram realizadas atividades essenciais para o avanço do sistema IoT para medição e análise de consumo elétrico residencial. Inicialmente, foi desenvolvido o esquemático de hardware do projeto, contemplando os módulos definidos no pré-projeto, incluindo o Raspberry Pi Pico W, sensores ambientais e módulo de medição de energia. No firmware, foram iniciados os trabalhos de implementação utilizando FreeRTOS, com estruturação das primeiras tasks e filas de comunicação interna. Também foram realizados testes unitários com os sensores já disponíveis, validando a comunicação e funcionamento do AHT10 e demais dispositivos integrados. Durante esta fase, identificou-se a necessidade de substituir o sensor de energia HLW8032 pelo módulo PZEM-004T v4.0 (baseado no chip V9881D), devido à maior compatibilidade, facilidade de integração e confiabilidade. O novo módulo já foi adquirido e aguarda chegada para testes.

Planejamento – Semana Atual

Na próxima semana será realizada a montagem física completa do hardware, integrando todos os módulos ao sistema, incluindo a placa BitDogLab baseada no Raspberry Pi Pico W. Com a chegada do PZEM-004T v4.0, serão iniciados os primeiros testes elétricos e validações de comunicação. Em paralelo, continuarei o desenvolvimento do firmware em FreeRTOS, ajustando as tasks de leitura dos sensores e organizando o fluxo de dados para posterior envio via MQTT, conforme especificado no pré-projeto. A integração física permitirá validar conexões, alimentação, I²C, UART e demais interfaces previstas no sistema.

Conforme planejamento, estou dentro do cronograma.

Resumo das Atividades Executadas

Atividades executadas: montagem física completa da plataforma de hardware do projeto. Todos os módulos previstos foram integrados à placa BitDogLab, baseada no Raspberry Pi Pico W, incluindo os sensores ambientais, o módulo de medição de energia e o display TFT. As conexões elétricas e de comunicação (I²C, UART e alimentação) foram implementadas e verificadas, permitindo a consolidação da arquitetura de hardware definida no pré-projeto. Essa etapa possibilitou a validação inicial da integração física dos dispositivos e estabeleceu uma base sólida para o avanço do desenvolvimento do firmware.

Planejamento a Realizar

Nesta semana o foco será a continuidade do desenvolvimento do firmware utilizando FreeRTOS. As atividades incluem a organização e refinamento das tasks, integração dos drivers dos sensores e do display TFT, além da validação das leituras em conjunto com a plataforma de hardware já montada. Também será dada continuidade à estruturação do fluxo de dados do sistema, preparando o ambiente para as próximas etapas de comunicação e testes funcionais do sistema IoT.